PREIZKUŠANJE LASTNOSTI UMETNIH SNOVI

| Vzorec Dejavnost | PLASTENKA | STIROPOR | STARO STIKALO ALI OKRASEK IZ POLIESTRSKE SMOLE |
| --- | --- | --- | --- |
| Ugotovi vrsto plasta: - duroplast D - termoplast T |  |  |  |
| Poišči ime plasta (pomagaj si z učbenikom) |  |  |  |
| Ugotovi vidne lastnosti (barva, gladek, prozoren…) |  |  |  |
| Preizkusi trdnost (trd, zelo trd, mehak) |  |  |  |
| Primerjaj gostoto z vodo (ali plava ali potone v vodi) |  |  |  |
| Temperaturna obstojnost plasta (postane tekoč, ostane trd, mehak, elastičen?) |  |  |  |
| Preizkus z gorenjem (sajast dim, svetel plamen, med gorenjem kaplja, samougasljiv, …) |  |  |  |

OPOZORILO!

PREIZKUS Z GORENJEM

S tem postopkom nazanesljiveje ugotovimo, s kakšno umetno maso imamo opraviti. Preizkus dobro poznajo tudi šivilje, saj dokaj zanesljivo lahko ugotovijo sestavo tkanine, če majhen košček približajo plamenu.

- Preizkusi gorljivost umetnih mas.

- Vzorci za zažiganje morajo biti majhni, čisti in suhi. Prijemaš jih s pinceto.

- Vžig vzorca opazuješ tako, da ga najprej samo oplaziš s plamenom, nato ga izpostaviš plamenu, dokler se ne vname ali nisi povsem prepričan, da je snov negorljiva.

- Pri gorenju opazuješ barvo plamena, dim in ostanke.

- Rezultate vpiši v preglednico.

Zaščitna oprema: rokavice, očala, predpasnik.